Formelsammlung

Programmierung

nanoBoard 2021 und mehr

Bildquelle: https://www.robotics.org.za/NANO3C vom 23.10.2019

Pflegeverantwortung: LUE	Name: ____________________

Inhaltsverzeichnis:

Grundlagen Arduino nano und nanoBoard	1

Layout des nanoBoards	1

Bau- und Einbaureihenfolge	1

Bohrplan	1

Arduino nano PINOUT	2

Schaltplan des BFGTnano-Boards	3

Schaltplan Arduino nano	4

Beispiel der Entwicklungsumgebung	5

Testprogramm - erstellt mit der Arduino-Software	6

Grundlagen der Programmierung (Syntax)	7

Datentypen	7

Mathematische Operationen und Funktionen & logische Ausdrücke	7

Befehlsübersicht	8

Datentypenkonvertierung	9

Kontrollstrukturen	9

Programmschleifen, Wiederholungsstrukturen	10

Funktionen, Prozeduren, Methoden	10

Programmablaufplan (PAP) / Struktogramm	11

Grundlegende digitale Verknüpfungen	12

Programmieren mit dem Arduino nano	13

Bitmanipulationen	13

Nutzung von LC-Displays	14

Analog-Digital-Wandlung (AD-Wandlung)	15

Pulsweitenmodulation (PWM)	15

Nutzung des EEPROM-Bereichs	15

Umgang mit dem I2C-OLED-Display	16

Nutzung der I2C-Schnittstelle	17

Umgang mit dem BMP 280	17

Distanzsensor HC-SR04	17

Umgang mit der LOGO! von Siemens	18

Grafcet (DIN EN 60848)	18

# Grundlagen Arduino nano und nanoBoard

## Layout des nanoBoards

Quelle:   Layout erstellt von R. Lüllmann am BZTG Oldenburg

## Bau- und Einbaureihenfolge

- nanoBoard 2021-Platine löten:   Brücke, Widerstände, Taster, 3mm LEDs, Widerstandsnetzwerke, Buchsenleisten, Poti, Messpunkte,
große Buchsenleisten, 5mm LEDs, 8mm LED

- Arduino nano löten

## Bohrplan

0,8 mm	alle Bohrlöcher

1,0 mm	Taster (S0 bis S3)
1,1 mm	Messpunkte MPx

1,4 mm	Potis RP1, RP2

3,0 mm	4x Randbohrungen

## Arduino nano PINOUT

Quelle: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=147582.0 vom 22.01.2018

## Schaltplan des BFGTnano-Boards

Quelle:   Schaltplan erstellt von R.Lüllmann am BZTG Oldenburg

## Schaltplan Arduino nano

Quelle: https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Nano-Rev3.2-SCH.pdf

## Beispiel der Entwicklungsumgebung

Bei der Entwicklungsumgebung handelt es sich um die Software zu unserem Mikrocontroller, die wir am Rechner öffnen können und welche das Programmieren des Mikrocontrollers ermöglicht. Kurz gesagt, wird das eigentliche Programm in der passenden Programmiersprache (hier Abwandlung von C und C++) in dieser Entwicklungsumgebung geschrieben und anschließend auf den

Arduino übertragen. Eine solche integrierte Entwicklungsumgebung wird kurz IDE

(Integrated Development Environment) genannt.

Die Arduino IDE ist eine "freie Software", die kostenlos heruntergeladen werden kann. Sie hat dabei einige wichtige Funktionen, die das Programmieren erleichtern:

• Farbliche Hervorhebung des Codes: Um die Übersicht innerhalb des Programms zu behalten, werden verschieden Befehle automatisch in verschiedenen Farben dargestellt.

• Überprüfung des Codes: Es kann vorkommen, dass sich beim Schreiben eines Programms Fehler einschleichen, wodurch der Code keinen Sinn mehr ergibt. Manchmal ist es nur ein einziges fehlendes Zeichen und schon funktioniert gar nichts

mehr. Daher verfügt die IDE über die Funktion "Überprüfen". Der Code wird kontrolliert und das Programm zeigt an, ob und wo sich ein Fehler befindet.

• Upload: Sind alle Fehler beseitigt, kann in der IDE der Befehl zum Upload gegeben werden. Das Programm wird dann zum Mikrocontroller geschickt. Dabei wird mit

einem Übersetzungsprogramm, dem sogenannten Compiler der Quellcode in

Maschinensprache übersetzt. Der selbst erstellte Quellcode wird in der Arduino-Entwicklungsumgebung als sketch bezeichnet.

## Testprogramm - erstellt mit der Arduino-Software

Die Darstellung des nachfolgend dargestellten Testprogramms entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Darstellung von Programmen bezüglich der Verteilung der Klammern und Absätze, damit das Programm auf einer Seite dargestellt werden kann.

Testprogramm    201211TESTBFInanoBoard.ino (Auszug)

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels

#define SCREEN_HEIGHT 32 // OLED display height, in pixels

#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

// !!! Namengebung !!! für das Display mit dem Objektnamen "display"

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

void setup()

{

DDRB = 63; DDRD = 255; Wire.begin();

// 3,3 V einschalten an I2C-HEX-Adresse 3C

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

display.clearDisplay(); display.display();  // Löschen des Displays

}

void start(void)

{

PORTD = 255; PORTB = 51;  // Würfel eingeschaltet

Wire.beginTransmission(56);  // 7-Segment-Display nutzen

Wire.write(0);  // 7Segment alle an

Wire.endTransmission();

display.setTextSize(1); // kleine Schrift  2 und 3 auch möglich

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);  // Schriftfarbe WHITE

display.setCursor(0, 10);      // Schriftposition festlegen

display.println("Super gemacht!");      // Textausgabe

display.display();

for (int s = 0; s < 256; s++)	  // Rot hoch- und runterdimmen

{

analogWrite(10, s); delay(4);

}

for (int s = 255; s >= 0; s--)

{

analogWrite(10, s); delay(4);

}

delay(2000);

PORTD = 0;

PORTB = 0;                   // alles aus

Wire.beginTransmission(56);

Wire.write(255);             // 7Segment alle aus

Wire.endTransmission();

}

void loop()

{

start();  // Funktionsaufruf  alle LEDs an und wieder aus als TEST

}

# Grundlagen der Programmierung (Syntax)

## Datentypen

| Name | Bedeutung/Speicherbedarf | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| bool | „binäre“ Variable (Boolean) | bool fertig = true; (false) |
| int | ganze Zahlen von -32768 bis 32767 2 Byte; Sonderfall: unsigned int ist eine ganze Zahl ohne negatives Vorzeichen von 0 bis 65535 | int a=0; Deklaration und Initialisierung |
| long | Langer Integer mit vier Byte | s.o. |
| float | Kommazahlen von -1,1..·10-38 bis +3,4·1038 / 4 Byte | float pi=3.1415; |
| double | Kommazahlen von -1,8..·10-308 bis +1,8·10308 / 8 Byte | double pi=3.1415; |
| char | signed char von -128 bis 127 unsigned char von 0 bis 255 Sonderfall: ASCII-Zeichensatz | unsigned char zeichen=’R’; in der Variable zeichen ist das ASCII-Zeichen R abgelegt |
| string | Zeichenkette – mehrere chars | z.B. Text („Hallo“) – fünf Zeichen |
| Ganzzahlige Datentypen: (int8_t = signed char); (uint8_t = unsigned char); (int16_t = signed short [16 Bit]); (uint16_t = unsigned short [16 Bit]) (int32_t = signed long [32 Bit]); (uint32_t = unsigned long [32 Bit]) |  |  |
| Array | Feld eines Datentyps mit einem gemeinsamen Namen / Für jedes Feld wird der Speicherbedarf des Datentyps reserviert. | int var[3]; Deklaration eines Arrays vom Typ int mit drei Feldern. Die Felder „heißen“: a[0], a[1] und a[2] // Initialisierung: a[0]=556;a[1]=-3; a[2]=21; //oder int var[3]={556,-3,21}; |

## Mathematische Operationen und Funktionen & logische Ausdrücke

| Operator | Bedeutung |  | Operator | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| = | Wertzuweisung |  | == | Gleichheit |
| + | Addition |  | != | Ungleichheit |
| - | Subtraktion |  | > | größer |
| * | Multiplikation |  | < | kleiner |
| / | Division |  | <= | kleiner oder gleich |
|  |  |  | >= | größer oder gleich |
| ++ | Inkrement a++ entspricht a=a+1; |  | !( ) | logische Negation |
| -- | Dekrement a-- entspricht a=a-1; |  | && | „und“-Verknüpfung z.B. (a==1) && (b==0) |
| % | Modulo-Operator Rest einer Division |  | ¦¦ | „oder“-Verknüpfung z.B. (a==1) ¦¦ (b==0) |
|  |  |  | & | bitweises UND |
|  |  |  | ¦ | bitweises ODER |
| << | Links schieben |  | ^ | bitweises XOR |
| >> | Rechts schieben |  | ~ | bitweise Negation |
| PI | 3,1415… |  |  |  |
| pow(x,y) | Potenzieren xy |  | sqrt(x) | Wurzel von x |
| sin(x) | Sinusfunktion |  | cos(x) | Kosinusfunktion |
| tan(x) | Tangensfunktion |  | asin(x) | Arcussinusfunktion |
| round(a,b); | Runden von a auf b Stellen |  | random(); | Zufallszahl |

## Befehlsübersicht

| Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| // | Zeilenkommentar | // Deklaration der Variablen Kann gut zum vorübergehenden Ausblenden von Zeilen genutzt werden |
| /* abc */ | Kommentar über mehrere Zeilen | /* Dieses Programm soll keinen Unsinn machen */ |
| pinMode(n,w); | Festlegen der Datenrichtung für einen einzelnen Pin | pinMode(8,OUTPUT); //INPUT Hinweis: die 8 steht für die “Arduino-Pinnummer“ |
| DDRx = … | Festlegung der Datenrichtung für einen ganzen Port: Datenrichtungsregister Für alle Ports muss die Datenrichtung angegeben werden. ! High bedeutet Ausgang! ! Low bedeutet Eingang! | Die Eingaben sind hexadezimal, dezimal oder binär möglich !!! DDRB = 0x0f; DDRC = 15; DDRD = 0b00001111; ! 1 entspricht high ! ! 0 entspricht low ! |
| digitalWrite(n,w); | Setzen oder Löschen eines einzelnen Pins | digitalWrite(8, HIGH); //LOW Hinweis: die 8 steht für die “Arduino-Pinnummer“ |
| PORTx = …; | Datenregister Die angegebenen Daten werden auf dem Port ausgegeben. | // Alle Pins auf High (LEDs an) PORTD = 255; // dezimal-Angabe PORTD = 0xff // hex-Angabe PORTD = 0b11111111; // binäre Ang. |
| digitalRead(n); | Digitalen Zustand eines einzelnen digitalen Pins lesen | int taster = 0; taster = digitalRead(8); Hinweis: die 8 steht für die “Arduino-Pinnummer“ |
| var = PINC; | Statusregister Zum Auslesen der Ports, wie z.B. beim Abfragen der Taster. | // Den Status von PortC lesen int wert; wert = PINC; // Status von Port C in wert |
| Tasterabfrage | Die Funktion Tasterabfrage wird hier als Funktion mit Rückgabewert dargestellt. Die bitweise Maskierung stellt sicher, dass ausschließlich das higher Nibble ausgewertet wird. | int Tasterabfrage(void) { int taster; taster = PINC&0b00001111; return taster; } |
| delay(250); | Wartzeiten/Pausen werden in ms angegeben. | delay(150); // 150 ms warten |
| analogRead(An); | Analog-Digital-Wandlung an Pin An mit 10 Bit als „Anwort“ kommt ein Wert von 0 bis 1023 | int wert = 0; wert = analogRead(A3); |
| analogWrite(n,w); | Pulsweitenmodulation an Pin n mit dem Wert w w darf Werte von 0 bis 255 annehmen | analogWrite(3, 127); Hinweis: die 3 steht für die “Arduino-Pinnummer“ 127 bedeutet „halbe Fahrt“ |
| Serial.begin(n); | Initialisierung der seriellen Schnittstelle im Setup-Bereich | Serial.begin(9600); mit 9600 baud |
| Serial.print(var); | Ausgabe einer Variablen auf die serielle Schnittstelle bzw. auf den seriellen Monitor | Zu Kontrollzwecken können Daten auf den seriellen Monitor geschrieben werden oder es können Daten auf die serielle Schnittstelle geschrieben werden um sie an den PC zu senden. |
| Serial.print(„T“); | Senden eines Texts | Serial.print(„Hallo!“); |
| Serial.println(); | Senden mit Zeilenumbruch | Seriel.println(„Daten“); |
| map(var,a,b,c,d); | Skaliert die Variable var aus dem Zahlenbereich von a bis b in den Zahlenbereich c bis d um. | map(wert,0,1023,0,255); |

## Datentypenkonvertierung

| Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| z.B. int(w) | Wenn w vom Typ float ist, dann kann int(w) den Zahlentyp zu int konvertieren. | float zahl = 123.456; int neuzahl = int (zahl); neuzahl hat den Wert 123 |

Konvertierungen sind für long(), float(), char() und byte() möglich.

## Kontrollstrukturen

| Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| if(Bed) { Anw1; Anw2; } | Prüfen einer Bedingung Hier: Wenn erg größer als 113 ist, dann wird Port C der Wert 15 zugewiesen. | if(erg >113)PORTC = 15; /* Hier wird nur eine Anweisung ausgeführt. Mehrere Anweisungen in { … } sind auch möglich. vgl. Mehrfachauwahl */ |
| if(Bed) { Anwn;} else { Anwn;} | Wenn die zu prüfende Bedingung nicht erfüllt wird, dann werden die Anweisungen des “else”-Teils ausgeführt. | if(erg >113) { PORTC = 15; } else { PORTC = 1; } |
| Mehrfach-auswahl |  | switch(wahl) { case 16: {Fkt1();break;} case 32: {Fkt2();break;} case 64: {AD_links();break;} case 128: {AD_rechts();break;} } |

## Programmschleifen, Wiederholungsstrukturen

| Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| for(Start; Bedingung; Änderung) { Anw1; Anw2; } | Zählergesteuerte Schleife: Mit Start wird der Startwert der Zählvariable angegeben. Nur wenn die Bedingung erfüllt ist, werden die Anweisungen ausgeführt. Nach dem Anweisungsblock wird die Änderung ausgeführt und dadurch wird die Zählvariable verändert. | // dreimaliges Ausführen der // Funktionen / Methoden // messen1() und messen2() for(z=1;z<=3;z++) { messen1(); messen2(); } |
| while( ) { ... } | Kopfgesteuerte Schleife: Die Schleife läuft solange die Bedingung erfüllt bleibt. Die Überprüfung wird schon am Anfang durchgeführt. | while(weiter==16) { PORTB= 85;_delay_ms(75); PORTB= 17;_delay_ms(75); weiter = Tasterabfrage(); } |
| do { Anw1; Anw2; } while(Bed); | Fußgesteuerte Schleife: Die Schleife wird immer wiederholt, solange die Bedingung Bed erfüllt ist. Da die Bedingung erst am Ende geprüft wird, werden die Anweisungen mindestens einmal ausgeführt. | wert = analogRead(An); // ADWand. itoa(wert, spann, 10); do { lcd_write(spann); } while(wert<200); |
| while(1) { Anw1; Anw2; } | Endlosschleife: Da die Bedingung 1 immer wahr ist und damit immer erfüllt ist, werden die Anweisungen endlos wiederholt. | // Gute „main“-Struktur while(1) // !!! ohne“;“ { messen(); //Fkt messen(); auswerten(); //Fkt auswerten(); steuern(); //Fkt steuern(); } |

## Funktionen, Prozeduren, Methoden

| Name | Bedeutung | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Ohne Übergabewert ohne Rückgabewert | Die Methode führt feste Anweisungen aus. | void fkt1(void) { Anweisungen } |
| Mit Übergabewert ohne Rückgabewert | Die Methode führt Anweisungen aus und nutzt dabei die übergebene Variable. | void fkt2(int var) { PORTC = var;} |
| Ohne Übergabewert mit Rückgabewert | Die Methode führt Anweisungen aus und gibt einen Wert zurück. | int fkt3(void) { Anweisungen und return var;} |
| Mit Übergabewert mit Rückgabewert | Die Methode führt Anweisungen aus, nutzt dabei die übergebene Variable und gibt einen anderen Wert zurück. | int fkt4(int var) { int zahl = var * 2; return zahl;} |

Hinweis: Die eigenen Funktionen müssen evtl. zwischen der setup()-Funktion und der loop()-Funktion der Arduino-Oberfläche liegen.

## Programmablaufplan (PAP) / Struktogramm

Quelle:   Hübscher u.a., IT-Handbuch, Westermann 235047, 10. Aufl. von 2017

## Grundlegende digitale Verknüpfungen

Quelle: IT-Handbuch, H. Hübscher u.a., Westermann 235047, 10. Auflage, 2017, S. 122

# Programmieren mit dem Arduino nano

## Bitmanipulationen

Die gezielte Manipulation einzelner Bits ist eine alternative zum Festlegen eines gesamten Bytes. Der große Vorteil ist, dass einzelne Bits gesetzt oder gelöscht werden können ohne dass Einfluss auf die übrigen Bits genommen wird.

Bits setzen:

PORTD |= ((1 << PD0) | (1 << PD2));		// setzt PD0 und PD2

PORTD = PORTD | ((1<<PD0)|(1<<PD2));			// durch ´|´ bitweises ODER

// PORTD = PORTD | variable;

Erklärung:

|  | PD7 | PD6 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zustand an Port D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ¦= ((1 << PD0) ¦ (1 << PD2)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bitweises ODER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Bits löschen:

PORTD &= ~((1 << PD0) | (1 << PD2));	// löscht PD0 und PD2

PORTD = PORTD & ~((1<<PD0)|(1<<PD2));		// durch ´&´ bitweises UND

// PORTD = PORTD & ~(variable);

Erklärung:

|  | PD7 | PD6 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zustand an Port D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| &= ~((1 << PD0) ¦ (1 << PD2)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| bitweises UND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bits invertieren:

PORTD ^= ((1<<PD0) | (1 << PD2));		// PD0 und PD2 werden invertiert

PORTD = PORTD ^ ((1<<PD0)|(1<<PD2));			// PORTD = PORTD ^ (variable);

Erklärung:

|  | PD7 | PD6 | PD5 | PD4 | PD3 | PD2 | PD1 | PD0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zustand an Port D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ^= ((1 << PD0) ¦ (1 << PD2)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bitweises EXOR (exklusiv ODER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Beispiele für Bitmanipulationen:

| PWM: | // Setzen von Bits in verschiedenen Registern TCCR1A ¦= ((1<<COM1A1) ¦ (1<<COM1B1)); DDRD ¦= ((1<<PD4) ¦ (1<< PD5) ¦ (1<< PD7)); |
| --- | --- |
| AD-Wandlung: | // Setzen von zwei Bits ADMUX ¦= ((1 << REFS0) ¦ (1 << ADLAR)); //Bits setzen // Löschen von sechs Bits ADMUX &= ~((1<<REFS1)¦(1<<MUX4)¦(1<<MUX3)¦(1<<MUX2)¦ (1<< MUX1)¦(1<<MUX0)); // Hier ist ggf. das Beschreiben // des gesamten Registers einfacher ADMUX=0b01100000; oder ADMUX=0x60; oder ADMUX=96; |

## Nutzung von LC-Displays

Für die Nutzung von LC-Displays stellt Arduino die Klasse „LiquidCrystal“ zur Verfügung. Wichtige Methoden dieser Klasse sind:

LiquidCrystal xxx (),	begin(),	setCursor(),	print(),	clear(),	home(),
write(),	blink()	noBlink(),	cursor(),	noCursor(),	display(),	noDisplay()

// Einbinden der Header-Datei

#include <LiquidCrystal.h>

// Initialisierung des Objekts BFGT der Klasse LiquidCrystal

LiquidCrystal BFGT(12, 11, 10, 5, 4, 3);

// LiquidCrystal Objekt(rs,enable,d4,d5,d6,d7)

// Wichtiger Hinweis: Die Pinnummern sind Arduinonummern !!!
// und die angegebenen Nummern sind nur Beispiele !!!

void setup()
{
// Display-Initialisierung – 16 Zeichen & 1 Zeile

BFGT.begin(16,1); 
...BFGT.setCursor(1,0);	// erstes Zeichen in „nullter“ Zeile

BFGT.print("hello, world!");	// Ausgabe eines Texts
...BFGT.setCursor(1,1);	// erstes Zeichen in unterer Zeile

BFGT.print(a);		// Ausgabe einer Variablen
}

Das Initialisieren/Definieren des Objekts BFGT der Klasse „LiquidCrystal“ vererbt die Methoden (Funktionen) der Klasse an das Objekt BFGT.

Schaltpläne:
- links der Schaltplan zu den blauen Displays
- rechts der Schaltplan zu den grünen Displays (z.B. auf dem Multiboard)

## Analog-Digital-Wandlung (AD-Wandlung)

Der Arduino nano kann mit den acht Pins des Ports C analoge Spannungen messen. Dazu wird der Spannungswert des ausgewählten Pins in ein digitales Signal überführt. Diese Analog-Digital-Wandlung (AD-Wandlung) erfolgt grundsätzlich mit einer Genauigkeit von 10 bit (10 bit  210 = 1024 Stufen).

Das bedeutet, dass der messbare Spannungsbereich von 0V ≤ U ≤ 5V in 1024 Schritte unterteilt wird. Jeder Schritt der Digitalisierung entspricht damit einer Spannung von	.

Die anliegende Spannung kann dann berechnet werden mit der Formel:

Uin=ADWert1024∙5V

Die zu wandelnden Pins werden mit A0 bis A7 bezeichnet (vgl. Pinout).

// Beispiel

int wert = analogRead(A3);
	// dem integer wert wird das Ergebnis der AD-Wandlung,
	// ein Zahlenwert von 0 bis max. 1023 zugewiesen

## Pulsweitenmodulation (PWM)

Die Pulsweitenmodulation schaltet Pins, die dafür geeignet sein müssen, periodisch und sehr schnell immer wieder ein und aus. Je länger die Einschaltzeit ist, desto heller scheint z.B. eine angeschlossene LEDs für den Betrachter bzw. desto schneller läuft ein angeschlossener Gleichspannungsmotor.

Die Ansteuerung der PWM erfolgt über die Zeile:

analogWrite(3, 127);

// die 3 steht für die “Arduino-Pinnummer“

// die 127 bedeutet „halbe Fahrt“ (127 von 255 Anteilen)

Die für PWM geeigneten Pins sind im PINOUT gekennzeichnet.

## Nutzung des EEPROM-Bereichs

Es stehen 1024 Bytes im EEPROM-Bereich zur Verfügung.

Nach dem Einbinden der entsprechenden header-Datei durch

#include <EEPROM.h>   sind die Befehle   EEPROM.update(adress, value)
und   EEPROM.read(address)   sicher am wichtigsten.
Der Befehl   EEPROM.write(address, value)   ist im Grunde überflüssig.

## Umgang mit dem I2C-OLED-Display

Verschiedene Anbieter haben fertige Bibliotheken entwickelt, die einfach in die Projekte eingebunden werden können. Die nachfolgenden Hinweise beziehen sich auf die Bibliothek von Adafruit.

Die nachfolgenden Zeilen sind vor der setup() einzubinden:

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels

#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels

#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)

// !!! Namengebung !!! für das Display mit dem Objektnamen "display"

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

Diese Zeile ist in der setup einzubinden, damit sie einmalig ausgeführt wird.

// 3,3 V einschalten an I2C-HEX-Adresse 3C

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);

Die Pins für den I2C-Bus müssen natürlich Ausgänge sein.

Danach stehen unter anderem nachfolgende Befehle zur Verfügung:

display.clearDisplay();	// Löschen des Displays

display.setTextSize(1); // kleine Schrift  2 und 3 auch möglich

display.setTextColor(SSD1306_WHITE);	// Schriftfarbe WHITE

display.setCursor(30, 20);			// Schriftposition festlegen

display.println("Moin");			// Textausgabe

display.display();	// !! WICHTIG !!  Löst die Darstellung erst aus !

// Die obigen Zeilen sollten einen den Text auf das Display schreiben !!!

// WICHTIGER HINWEIS: Der Koordinatenursprung für die
// Funktion setCursor(x,y) ist OBEN LINKS !!!

display.setTextColor(SSD1306_BLACK);	// Schriftfarbe BLACK

display.println(variable);			// Datenwert ausgeben

display.display();				// Darstellung AUSLÖSEN !!!

display.invertDisplay(true);		// farbinvertierte Darstellung aktiv

display.invertDisplay(false);		// farbinvertierte Darstellung inaktiv

display.drawPixel(x-Koord.,y-Koord., SSD1306_WHITE);	// Pixel white setzen

display.drawPixel(111, 42, SSD1306_BLACK);		// Pixel black setzen

display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);	// Linie

display.drawRect(i, i, 64, display.height()-2*i, SSD1306_WHITE); //Rechteck

display.drawCircle(20, 30, 5, SSD1306_WHITE);	// Kreis zeichnen

display.display();				// Darstellung AUSLÖSEN !!!

Weitere Funktionen in der „Adafruit SSD 1306“-Beispieldatei.

## Nutzung der I2C-Schnittstelle

Die Signale „Serial Data“ (SDA) und „Serial Clock“ (SCL) des I2C-Bus liegen auf den Pins A4 und A5 des Ports C des Arduino nano.

Nach der Einbindung der header-Datei   „Wire.h“   muss der Bus einmalig durch „Wire.begin();“   initialisiert werden. Zu Beginn der Datenübertragung muss immer die Adresse des Bausteins als SIEBEN-stellige Adresse (ohne R/W-Information!!!) angegeben werden.

#include <Wire.h>		// vor der setup() !!!  ganz oben !!!

Wire.begin();		// in der setup() einmalig ausführen !!!

// bei jeder Übertragung  wahrscheinlich in der loop() !!!

Wire.beginTransmission(56);	// PCF8574A mit LLL

Wire.write(159);			// zu sendende Daten !!!

Wire.endTransmission();		//

## Umgang mit dem BMP 280

## Distanzsensor HC-SR04

# Umgang mit der LOGO! von Siemens

## Grafcet (DIN EN 60848)

Quelle:   LOGO!, H. Tapken, Europa Lehrmittel 34427, 6. Auflage, 2018, S. 71, 72